SOP
简介
Usb keyboard test
丰润-卓信特C180AC03键盘
   现在样品信息是VID:0x258a PID:0x002a Version: 0x1000,设备名称: keyboard
原理图
A BYK901 V2 20260127_.pdf

注：将7762-A BYK901 V2 20260127_.pdf.txt重命名为7762-A BYK901 V2 20260127_.pdf即可查看。因为腾讯文档只支持txt格式的文件。

当前键盘值映射关系：

[image: image1.png]



当前键值存在的问题：
[image: image2.png]2&( RELRIERE BT

" G B LFARR AT
N e 57 AR BT

e B LANERE W

RAFATEINRE KT

: 90*85
A CATENEE W

.003:003:000: STREAM 1770772938.061697
00 00 10 00 00 00 00 00

BB BB 00 00 00 00 00 00

.003:003:000: STREAM 1770772938.199692
00 00 00 00 00 00 00 00

.003:003:000: STREAM 1770772938.879700
00 00 00 00 00 00 00 00

.003:003:000: STREAM 1770772938.995702
00 00 00 00 00 00 00 00

.003:003:000: STREAM 1770772939.438710





键盘最左上角的那个键，上报的数值有问题。它按下和松开上报的数据都是一样的，全是0。全0数据也是所有按键松开时上报的数据。这个数据冲突了。让做键盘的，修复一下这个问题。

键值重映射流程：

usbhid_remap.txt

安装依赖库：sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev

将usbhid_remap.txt推送到板子里面

将usbhid_remap.txt重命名为 usbhid_remap.c

执行编译命令：gcc -o usbhid_remap usbhid_remap.c -lusb-1.0 -Wall -O2

运行重映射程序：sudo ./usbhid_remap

运行evtest程序：sudo evtest #这里选择USB HID Remapped Keyboard

点击键盘，这个时候可以看到evtest会打印键盘上对应按键的键值。

注：因为没有拿到具体的映射关系，所以目前按行映射的关系如下：
[image: image3.png]FMIEEX ARS8 FIE6(THIRENR EH6iTENHR. BHEATAULRIEIR0-E





